TUGAS DELPHI

MONITORING SUHU DAN KONTROL LAMPU 2 RUANGAN VIA KOMUNIKASI SERIAL

ANGGOTA KELOMPOK

- VEGA FAUZY KAMAL

- IIP NURAFIFAH

- WARRAN LIBIUM S

Tujuan pembuatan software monitoring

jgfhdgsddfs

Kelebihan software & hardware kami

- Akurasi tinggi menggunakan sensor LM35dz

- Range suhu yang terbaca mulai dari -55 C sampai +100 C

- Mempunyai ketelitian  0,2 C

- Tingkat error Baud rate 0% karena menggunakan Kristal 11.095.200 Hz

- Data di save ke dalam database setiap 1 detik dengan tanggal dan waktu yang jelas

- Mempunyai 2 output, di hardware (LCD) dan di software (Delphi)

Software yang di pakai

- XAMMP untuk database MySQL

- Delphi 7 untuk membuat aplikasi interfacing

- BASCOM untuk membuat program pada hardware (ATMEGA8A) dengan bahasa basic

- Khazama untuk memasuka program kedalam hardware

SOFTWARE

PENJELASAN SOFTWARE

- KONFIGURASI KOMUNIKASI SERIAL

-SET COM PORT

Sebagai  pengaturan utama komunikasi serial ( set baud rate dan com-port )

-CONNECT

Untuk memulai komunikasi antara hardware dengan software

-DISCONNECT

Untuk memutuskan komunikasi antara hardware dengan software

-RESET DATA

Untuk mereset semua data yang di tampilkan ( Chart , Memo serial )

-CLOSE

Untuk menutup aplikasi

- STATUS

Connected / Disconnected

- MEMO

Melihat data serial yang masuk dari hardware

- DATA RECORD

Merekam data ke dalam database MySQL

Data yang masuk :

-Suhu ruang A

-Suhu ruang B

-Lampu Ruang A

-Lampu Ruang B

-Waktu

5.     Display Monitoring

- Chart ( grafik )

-Suhu dalam satuan C / F

HARDWARE

PENJELASAN HARDWARE

Komponen yang di pakai :

- USB TO TTL

Berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara hardware dengan software, dengan protocol serial via USB.

- IC ATMEGA 8A

Chip ini di sudah di program untuk mengambil data dari sensor A dan sensor B, lalu di tampilkan

Dengan LCD , dan juga data sensor tersebut di kirim melalui komunikasi serial, yang di jembatani oleh  USB to TTL

- LCD 16*2

Sebagai penampil data suhu di hardware

- SENSOR SUHU LM 35DZ UNTUK RUANG A

- SENSOR SUHU LM 35DZ UNTUK RUANG B

Berfungsi sebagai tranduser, yang dapat mengubah satuan suhu di alam, menjadi satuan listrik

LISTING PROGRAM DELPHI

- Membaca data serial dari hardware

- Memisahkan data serial dari hardware untuk di bagi ke suhu ruang a dan suhu ruang b

- Rumus konversi data ADC yang sudah di terima menjadi satuan C

- Rumus konversi data ADC yang sudah di terima menjadi satuan F

- Menampilkan data yang sudah di konversi ke tampilan monitoring

- Menampilkan data berupa grafik

- Pengisian data ke database

LISTING PROGRAM BASCOM UNTUK HARDWARE

- setting  utama menggunakan IC atmega8 , crystal 11.059200 Hz dan kecepatan baud 2400

- konfigurasi PIN yang di gunakan untuk LCD dan inputan data sensor

- Deklarasi variable yang dipakai

- Pembacaan data dari sensor untuk di olah

- Penampilan data sensor ke LCD

- Penyatuan data sensor A dan sensor B , dan pengiriman via serial